Euro NCAP 安全带正确佩戴纯视觉感知方案

中央后视镜单摄像头约束下的模型、几何判断与车端分工

文档目的：整理初步形成的安全带错误佩戴识别方案，明确法规目标、纯视觉实现边界、两个深度学习模型的职责、像素与人体关键点的几何后处理，以及感知算法与嵌入式软件之间的接口。

适用约束：车内中央后视镜位置单摄像头；不增加毫米波雷达、张力传感器或第二摄像头；不使用 LSTM、TCN 或 Video Transformer 作为安全带状态分类器。

结论：方案总体可行，但必须将“看不到安全带”和“安全带在背后”区分开。建议使用人体关键点模型、安全带实例分割模型，以及独立的几何关系和可见性判断模块。

一 需求与状态定义

法规测试关注安全带是否正确佩戴，同时涉及只插入卡扣、完全在背后、只使用腰带等错误情况。对于系统实现，最终需要区分以下状态：

| 状态 | 视觉和车辆条件 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CORRECT | 斜带和腰带均满足人体几何关系 | 正确佩戴，不触发错误佩戴报警 |
| LAP_ONLY | 腰带路径正确，斜带路径不正确 | 只使用腰带，斜带在背后或未正确使用 |
| BELT_BEHIND_BACK | 存在安全带路径，但路径绕到人体侧后方或背后 | 安全带在背后 |
| BUCKLE_ONLY | 卡扣已插入，人体相关区域可见，但没有形成有效安全带路径 | 只插入卡扣 |
| UNOBSERVABLE | 头部、手臂或衣物造成关键区域严重遮挡 | 当前帧证据不足，需要后续帧继续观察 |

UNOBSERVABLE 是内部视觉状态，不是法规最终类别。它用于避免把肩部被头部遮挡时的“未检测到安全带”错误判成 BUCKLE_ONLY。系统应通过连续帧重新获得可见证据并最终收敛到法规需要的状态。

二 总体技术架构

中央后视镜摄像头
        ↓
人体目标检测或座位 ROI 定位
        ↓
人体关键点模型
        ↓                     几何与可见性判断四类状态
安全带实例分割模型 
        ↓
连续帧跟踪与状态确认
        ↓
30 秒法规告警状态机

| 模块 | 主要职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 人体关键点模型 | 定位肩、髋、胸、骨盆并建立人体坐标系 | 关键点坐标和置信度 |
| 安全带实例分割 | 提取安全带物理区域 | diagonal belt mask、lap belt mask |
| 几何后处理 | 计算路径、交集、距离、角度等，连续性和遮挡 | 几何特征和中间状态 |
| 车端状态机 | 结合卡扣、座椅信号让软件根据接口去判断和调度 | 输出接口标志位 |

三 深度学习模型

3.1 人体关键点模型

关键点模型不是为了单独判断有没有安全带，而是为了建立随乘员姿态变化的动态人体参考系。建议至少输出：

左右肩、左右髋、胸部中心或胸骨区域、骨盆中心；

关键点置信度；

必要时增加肘部和手部，用于识别遮挡和手臂覆盖。

使用关键点的主要价值是：人体前倾、侧身、身材变化和座椅位置变化时，肩部、胸部和骨盆区域会随人体一起更新，而不是固定在检测框的某个比例位置。

3.2 安全带实例分割模型

安全带模型建议只识别安全带的物理组成部分，不直接把“正确佩戴、背后、只插卡扣”作为分割类别。推荐两类：

class 0: diagonal_belt  斜向带
class 1: lap_belt       腰带

卡扣是否插入来自车辆卡扣传感器；正确佩戴、背后佩戴和只插卡扣是由分割结果、关键点和几何规则共同推断。分割模型最好额外提供分割置信度、可见区域和遮挡相关输出。

3.3 目标检测模型和裁剪

将每个座位进行目标检测和裁剪，然后裁剪的图再进入上述两个模型，减小分割的计算量，并且保证减小前后排的透视原理的影响。

四 为什么需要分割以及如何处理 mask

目标检测框只能表达“安全带大致在这里”，无法精确表达安全带从肩部到胸部再到对侧髋部的路径。分割提供像素级区域，后续可以提取中心线、轮廓和连续性。

概率阈值化：将每个像素的安全带概率转换为 0/1 mask。

去除小连通区域：删除孤立的小误检，但不能只保留最大区域，因为斜带和腰带可能是两个区域。

形态学闭运算：补齐小裂缝和小孔洞，不能用过大的结构元素填补大面积遮挡。

几何筛选：结合面积、细长程度、方向、人体距离和安全带锚点方向保留合理区域。

提取轮廓和中心线：中心线用于计算安全带路径、方向、端点和连续性。

坐标约定必须固定：几何点使用 (x, y)，NumPy/OpenCV mask 访问使用 mask[y, x]。如果模型在裁剪和缩放后的 ROI 上运行，关键点和 mask 都必须先映射回原图坐标，再进行几何判断。

五 人体与安全带的几何判断

5.1 建立人体局部坐标系

shoulder_center = (left_shoulder + right_shoulder) / 2
hip_center      = (left_hip + right_hip) / 2
body_axis       = normalize(hip_center - shoulder_center)
shoulder_axis   = normalize(right_shoulder - left_shoulder)
body_scale      = max(shoulder_width, hip_width)

所有像素距离最好除以 body_scale 进行归一化，避免不同身材、不同座椅距离导致固定像素阈值失效。

5.2 生成动态人体区域

肩部区域：左右肩之间并沿身体轴向扩展；

胸部区域：肩部中心到髋部中心之间的上半段；

骨盆区域：左右髋附近以及髋部连线周围；

对侧髋区域：用于判断左肩到右髋或右肩到左髋的斜向路径；

肩后/身体侧方区域：用于检测安全带在背后的连续带状证据。

5.3 斜向带判断

斜向带正确时，应同时满足：

在肩部区域附近有安全带；

安全带穿过胸部区域；

安全带延伸到对侧髋部附近；

中心线具有连续性，且方向与人体纵向方向形成合理夹角。

5.4 腰带判断

腰带正确时，应在左右髋和骨盆区域形成连续或近似连续的横向路径，而不是只在腹部、座椅或人体背后出现一小段带状区域。

5.5 两类混淆的判别

| 情况 | 应寻找的视觉证据 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| BUCKLE_ONLY | 人体肩、胸、腰区域清晰可见，但没有从安全带锚点到人体的有效连续路径 | 只插入卡扣 |
| BELT_BEHIND_BACK | 存在从锚点进入肩侧或身体侧后的连续安全带路径，但没有形成胸前正确路径 | 安全带在背后 |
| UNOBSERVABLE | 肩部或胸部被头部、手臂、衣物完全遮挡，无法确认是否存在路径 | 等待后续帧，不直接误判 |

BUCKLE_ONLY 需要“人体区域清晰可见但没有有效安全带路径”的证据；BELT_BEHIND_BACK 需要“存在安全带路径但路径绕到人体侧后方”的证据。不能用“胸前没检测到安全带”直接等同于 BUCKLE_ONLY。

六 纯视觉和中央后视镜视角的可行性边界

中央后视镜位置的固定摄像头有利于座舱标定、座位 ROI 固定和车内结构建模，但头部、手臂和衣物会遮挡肩部区域。纯视觉方案可行的前提是：能够通过高质量图像、难例数据、遮挡判断和连续帧轨迹，在大多数测试姿态下获得安全带路径证据。

人体区域清晰且没有安全带路径时，可以较可靠地判为 BUCKLE_ONLY；

肩侧或身体侧方存在连续织带，但胸前路径不正确时，可以判为 BELT_BEHIND_BACK；

关键区域完全被头部或手臂遮挡时，单帧图像可能不可辨识，必须使用后续帧重新观测；

连续帧用于跟踪、去抖和补充可见证据，不等于必须使用 LSTM、TCN 或 Video Transformer。

七 算法与嵌入式软件分工

| 职责方 | 交付或负责内容 |
| --- | --- |
| 深度学习感知算法工程师 | 人体关键点模型；安全带两类实例分割模型；mask 清理；轮廓/中心线提取；人体局部坐标系；几何特征；四类状态和 UNOBSERVABLE；离线参考实现和数据验证 |
| 嵌入式软件工程师 | 模型调度；摄像头输入；NPU/CPU 调度；tensor 解析；内存和频率管理；卡扣、座椅、点火、车门、车速信号接入；告警状态机；CAN/车载接口；故障处理 |

嵌入式软件不应拿到两张原始 mask 后自行重新解释业务几何关系。感知算法工程师应提供 Python/C++ 参考实现、阈值配置、测试样例和结果可视化，车端只做等价移植和系统调度。

八 数据与验证

为了验证纯视觉方案，必须建立成对的困难样本，保证模型学习的是安全带路径，而不是衣服、人的姿态或图像背景。

| 数据类别 | 必须覆盖的场景 |
| --- | --- |
| 状态对照 | buckle only 与 belt behind back 在相同乘员、座位和光照下成对采集 |
| 遮挡 | 头部遮挡肩部、手臂遮挡胸部、衣物遮挡、完全不可见 |
| 姿态 | 正常坐姿、前倾、侧身、低头(遮挡肩部)、不同座椅前后位置 |
| 外观 | 不同身高、体型、服装颜色、黑色衣物和黑色安全带，并且也需要不同衣服，提高泛化性，法规会明确说使用不同衣服，虽说明确说了是贴身衣服。 |
| 环境 | 白天、夜间、逆光、低照度等 |
| 指标 | 四类状态混淆矩阵(正确/只插卡扣/安全带再背后/只有腰带)、关键点误差、分割 IoU、路径判断准确率、不可观测率、报警延迟 |

阈值标定建议使用真实数据统计，而不是直接凭经验确定。重点统计安全带与肩部、胸部、对侧髋部和骨盆区域的交集比例、归一化距离、中心线连续性、遮挡比例和模型置信度。

九 落地路线

- 实现人体目标检测/关键点和两类安全带分割的离线推理，统一映射回原图坐标。

- 开发 mask 清理、轮廓/中心线提取等后处理。

- 使用可视化工具输出关键点、mask、中心线、肩胸髋区域和对应的分数等，确保结果正确。

- 用规则实现 CORRECT、LAP_ONLY、BELT_BEHIND_BACK、BUCKLE_ONLY 和 UNOBSERVABLE。

- 用成对困难样本标定阈值，分析两类混淆和遮挡率。

- 将稳定的 Python 参考实现移植为车端 C/C++，由嵌入式软件完成调度、车辆信号接入和 30 秒告警。

- 在真实车内视频和法规测试姿态上完成验证。

十 最终结论

本方案的基本分工是：深度学习工程师交付两个感知模型和一套可复现的几何后处理参考实现；嵌入式软件工程师负责车端模型调度、车辆信号路由、状态机和告警执行。

人体关键点模型提供随乘员姿态变化的人体结构坐标；安全带分割提供斜带和腰带的像素级路径证据；最终的正确佩戴、背后佩戴、只使用腰带和只插卡扣，是由几何关系、可见性判断和状态规则共同得到。

在中央后视镜单摄像头和纯视觉约束下，方案可以作为工程实现路线，但必须用高质量数据验证“安全带在背后”和“只插入卡扣”的可分辨性。对于整个观察窗口内都被完全遮挡的情况，单目视觉存在不可观测边界，不能通过增加模型复杂度完全消除。