Euro NCAP 乘员分类与危险姿态纯视觉感知方案

基于目标检测、ROI 分类与深度估计的第二大类技术路线

文档目的：针对 Euro NCAP Safe Driving Occupant Monitoring Protocol v1.2 中的 Occupant Classification 和 Out of Position 两项能力，给出一套可由深度学习感知算法工程师实现、可在车端部署、便于数据采集和验证的纯视觉技术方案。方案采用目标检测定位座舱内关键目标，裁剪目标 ROI 后使用分类模型完成互斥分类；OoP 场景使用目标检测直接输出报警；乘员头部与仪表台距离使用深度估计完成空间判断。

方案结论：本方案将乘员类别、儿童约束系统类别和成人体型类别统一为互斥分类任务，将 OoP 识别拆分为可直接检测的目标检测任务，将头部靠近仪表台拆分为深度估计和距离阈值判断。这样可以减少复杂的端到端多任务耦合，方便分别采集数据、训练模型、做指标分析和进行车端故障定位。

一 法规要求与方案边界

依据协议第 2.1.1、2.1.2 和 2.3.1 节，系统应自动识别成人乘员和安装在 CRS 中的儿童，并根据乘员类别决定乘客气囊状态；驾驶员和前排乘客还应进行体型分类，至少提供两档约束系统自适应设置，并覆盖 5th、50th 和 95th percentile 乘员。依据第 2.2.1、2.2.2 和 2.2.3 节，OoP 系统应识别乘员头部靠近仪表台以及脚放在仪表台上的情况，并在行程开始和行程中持续监控。

本方案的算法边界是视觉感知与感知结果输出。气囊 ON/OFF、约束系统策略、声音和视觉告警、CAN 信号收发以及法规规定的延迟和重复时序由嵌入式控制和法规状态机实现。视觉模型不直接承担完整的告警计时逻辑。

| 法规能力 | 本方案输出 | 工程边界 |
| --- | --- | --- |
| 乘员分类 | 前排乘员 ROI 的互斥类别和置信度/CRS 前后向，儿童 增高坐垫，增高椅，成人 | 分类结果交给气囊和约束策略状态机 |
| 体型分类 | <5th、5th、50th、95th 成人类别 | <5th由 OEM 定义类别对应的约束系统策略 |
| OoP 脚部 | 仪表台脚部目标框和类别 | 检测到后交给告警状态机 |
| OoP 头部 | 头部深度、仪表台距离和距离有效性 | 按 20 cm 阈值触发风险判断 |

二 总体技术路线

摄像头图像首先进入目标检测模型，模型定位前排乘员、儿童座椅、增高垫、头部和脚部等目标。对于乘员分类，检测框经过边界扩展和裁剪得到 ROI 图像，再统一缩放、归一化后送入分类模型。分类模型只输出下表中的互斥类别，每个 ROI 只能得到一个主类别和一个置信度。OoP 的脚放仪表台场景直接使用目标检测结果报警，不再增加单独的姿态分类模型。头部靠近仪表台场景使用深度估计模型得到头部和仪表台参考面的空间距离，再使用几何阈值完成判断。

| 阶段 | 模型或模块 | 输入与输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 目标定位 | 座舱目标检测模型 | 输入：RGB/NIR 图像；输出：乘员、CRS、头部、脚部框 |
| 2 ROI 裁剪 | 坐标扩展、裁剪和预处理 | 输入：检测框；输出：固定尺寸乘员 ROI |
| 3 互斥分类 | 乘员分类模型 | 输入：ROI；输出：8 类之一和分类置信度 |
| 4 OoP 脚部 | 脚部/仪表台目标检测 | 输入：全图或前排 ROI；输出：目标框和置信度 |
| 5 OoP 头部 | 单目深度估计 + 几何计算 | 输入：前排图像和标定参数；输出：头部至仪表台距离 |
| 6 事件输出 | 时序滤波和状态接口 | 输入：逐帧结果；输出：稳定感知状态、有效性和时间戳 |

三 乘员分类模型

3.1 互斥类别定义

分类模型只针对检测模型裁剪出的乘员或儿童座椅 ROI 工作。类别设计按照车辆安全策略区分，类别之间互斥，每张 ROI 图像只标注一个类别。分类模型的类别集合如下：

| 类别 ID | 类别名称 | 类别说明 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | CRS 前 | 前向安装的儿童约束系统及其中的儿童 | 气囊和约束策略 |
| 1 | CRS 后 | 后向安装的儿童约束系统及其中的儿童 | 气囊关闭策略 |
| 2 | 儿童增高垫 | 无靠背或低靠背的儿童增高垫及其中的儿童 | 儿童分类和约束策略 |
| 3 | 儿童增高座椅 | 带靠背的儿童增高座椅及其中的儿童 | 儿童分类和约束策略 |
| 4 | <5th 成人 | 小于 5th percentile 的成人乘员 | 小体型约束策略 |
| 5 | 5th 成人 | 约 5th percentile 的成人乘员 | 约束系统自适应 |
| 6 | 50th 成人 | 约 50th percentile 的成人乘员 | 约束系统自适应 |
| 7 | 95th 成人 | 约 95th percentile 的成人乘员 | 大体型约束策略 |

上述类别由单个分类模型统一输出。对于 CRS 前、CRS 后、儿童增高垫和儿童增高座椅，分类依据是儿童约束系统形态、安装方向和座椅结构；对于四类成人，分类依据是可见人体比例、坐姿尺寸、头肩髋关键点关系以及座椅位置条件下的体型表现。分类标签不允许同时出现，例如同一 ROI 不得同时标注为 CRS 前和儿童增高座椅。

3.2 目标检测裁剪 ROI

目标检测模型负责从整幅座舱图像中定位可分类目标。检测类别建议包括 adult_or_child_occupant、crs、booster_cushion、booster_seat、head 和 feet_on_dashboard_candidate。对乘员分类而言，检测框应覆盖人体上半身、儿童座椅和必要的安装结构；对脚部 OoP 而言，检测框应覆盖脚和仪表台接触区域。

对检测框进行边界扩展，保留头部、肩部、儿童座椅边缘和安全带等有助于分类的上下文信息。

将扩展后的框裁剪为 ROI，使用固定输入尺寸和与训练一致的颜色、归一化及填充策略。

记录原图坐标、ROI 缩放比例、检测置信度和裁剪有效区域，便于回溯分类错误。

仅当检测置信度和 ROI 质量满足阈值时送入分类模型，低质量样本输出 UNKNOWN 或等待后续帧确认。

3.3 分类模型设计

分类模型可以采用轻量级 CNN 或轻量级 Transformer？优先选择适合车端 NPU/CPU 的结构。模型输入为目标检测裁剪后的单目标 ROI，输出 8 类 softmax 概率。模型只做类别判定，不承担目标定位、不承担告警计时，也不直接控制气囊。

| 模块 | 建议实现 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 输入预处理 | 固定尺寸缩放、保持长宽比填充、RGB/NIR 统一规范 | 分类输入张量 |
| 骨干网络 | MobileNet、EfficientNet-Lite 或轻量级 ConvNeXt | ROI 特征 |
| 分类头 | 全连接层 + Softmax | 8 类概率 |
| 质量控制 | 检测置信度、分类置信度、遮挡和过曝质量分数，给出混淆矩阵 | validity 和 quality_score |
| 时序稳定 | 滑动窗口多数投票或指数平滑 | 稳定类别和切换时间 |

四 OoP 感知方案

4.1 脚放仪表台直接目标检测

脚放仪表台场景直接采用目标检测模型。模型在前排乘客区域检测脚部和仪表台危险区域中的脚部目标，当脚部目标与仪表台区域发生满足阈值的空间重叠，且检测置信度连续多帧达到阈值时，输出 feet_on_dashboard=true。法规要求检测靠内、座椅中心线和靠外三个脚部位置，因此训练数据必须覆盖三种位置；系统不需要区分三种位置，只需要全部检测并告警。

工程实现上可以将三种脚部位置标注为同一个 feet_on_dashboard 类别，使用脚部检测框与仪表台危险区域的 IoU、中心点包含关系或深度顺序作为辅助判断。检测模型直接输出报警候选，时序模块负责去除单帧误检并将结果交给 OoP 告警状态机。

4.2 头部靠近仪表台深度估计

头部靠近仪表台的判断使用深度估计。首先由目标检测模型定位头部，再由单目深度估计模型得到头部区域和仪表台参考面的深度。通过相机内参、座舱标定参数和座椅位置补偿，将深度结果转换到车体坐标系，计算头部前端点到仪表台参考面的距离。距离小于 20 cm 时输出 close_to_facia=true，并保留距离值、深度有效性和置信度。

| 处理步骤 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 头部检测 | 前排乘客图像 | head_bbox |
| 深度推理 | 原图或前排 ROI | depth_map |
| 仪表台建模 | 车辆标定、相机内参、座椅位置 | facia_reference_plane |
| 距离计算 | 头部深度、仪表台深度 | head_to_facia_distance |
| 阈值判断 | 距离、有效性、连续帧结果 | OoP 头部风险状态 |

深度估计模型的训练和验证必须覆盖不同座椅前后位置、靠背角度、乘员体型、光照和遮挡。深度值无效时不得直接判定安全，应输出 invalid 状态，由状态机根据连续帧和传感器可用性决定是否需要重新评估或进入降级策略。

五 数据采集与标注要求

5.1 乘员分类数据

CRS 前、CRS 后、儿童增高垫、儿童增高座椅四类应分别采集真实安装状态，覆盖不同品牌、尺寸、颜色、材质和安装角度。

四类成人应覆盖小体型、典型体型和大体型乘员，并采集不同身高、体重、坐姿、座椅前后位置和靠背角度。

覆盖正常服装、厚外套、帽子、围巾、遮挡、抱物和部分人体出框情况。

覆盖白天、夜间、逆光、低照度、红外补光、过曝和玻璃反射等车内视觉条件。

每个 ROI 同时保留原图坐标、检测框、分类标签、座位 ID、摄像头 ID 和样本质量标签。

5.2 OoP 数据

脚放仪表台：靠内、座椅中心线、靠外三种位置，左右脚分别采集，包含不同鞋型和裤装。

头部靠近仪表台：采集头部距离逐渐减小的连续视频，并记录真实距离或标定后的参考距离。

采集正常坐姿、短时前倾、持续前倾、弯腰取物和真实危险姿态，避免将普通动作全部标成危险。

覆盖座椅前后位置和靠背角度变化，验证距离计算是否随座椅变化保持正确。

5.3 标注字段

| 标注对象 | 必须字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | 类别、bbox、遮挡率、截断率、座位 ID | 训练检测模型和分析漏检 |
| 分类 ROI | 8 类互斥标签、难例标签、质量标签 | 训练分类模型 |
| 脚部 OoP | 脚部 bbox、危险区域关系、事件起止帧 | 训练检测和验证报警延迟 |
| 头部深度 | 头部区域、仪表台参考点、真实距离 | 训练和验证深度估计 |
| 车辆状态 | 点火、行程、车门、锁止、座椅位置 | 回放法规时序 |

六 模型验证与车端接口

模型验证按检测、分类、深度和事件四个层级进行。检测模型统计各座位和各场景的 Recall、Precision、mAP 和漏检类型；分类模型统计 8 类混淆矩阵、Macro-F1、各类别召回率和低质量样本拒识率；深度估计统计头部到仪表台距离误差以及 20 cm 阈值附近的误报和漏报；事件层统计从姿态发生到稳定输出的延迟。

| 输出字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| seat_id | 整数 | 车辆座位编号 |
| occupant_class | 枚举 | 8 类互斥分类结果 |
| class_confidence | 浮点数 | 分类置信度 |
| feet_on_dashboard | 布尔值 | 脚部 OoP 检测结果 |
| head_to_facia_distance | 浮点数 | 头部到仪表台距离，单位 m |
| oop_head_risk | 布尔值 | 距离阈值判断结果 |
| validity / quality_score | 枚举/浮点数 | 结果是否有效及质量分数 |
| timestamp | 整数 | 车端时间戳 |

嵌入式接口应保留原始检测框、分类结果、距离值、置信度、有效性和时间戳，便于问题回放。目标检测和分类模型可以分别量化和部署，模型输入输出尺寸固定，便于 NPU/CPU 调度。对于低置信度或深度无效结果，接口应明确输出 UNKNOWN 或 INVALID，不能静默丢弃。

七 实施流程

完成摄像头安装位置、视场范围、相机内参和仪表台参考面的标定。

按座位和场景采集 8 类互斥分类数据、脚部 OoP 数据和头部深度数据。

训练目标检测模型，确认前排乘员、CRS、头部和脚部的检测覆盖率。

根据检测框裁剪 ROI，训练 8 类互斥分类模型，并建立混淆矩阵和难例集。

训练和验证单目深度估计模型，完成座椅位置变化下的头部到仪表台距离测试。

将模型输出接入时序滤波、法规状态机和告警接口，验证 10 秒气囊状态更新和 30 秒 OoP 警告窗口。

完成量化、车端性能测试、日志回放、实车场景测试和 OEM 技术资料整理。

八 最终方案结论

本方案采用“目标检测定位 + ROI 分类”的乘员分类主线，将 CRS 前、CRS 后、儿童增高垫、儿童增高座椅、<5th、5th、50th 和 95th 成人设计为互斥类别，分类结果直接服务于乘客气囊和约束系统策略。OoP 脚部场景采用目标检测直接告警，覆盖法规要求的三个脚部位置；头部靠近仪表台场景采用深度估计计算空间距离，并以 20 cm 作为法规对应的风险阈值。

该技术路线的实现边界清晰，模型任务可以独立训练和验证，ROI 分类便于扩展车型和儿童座椅类别，目标检测适合脚部危险目标的实时识别，深度估计适合处理头部与仪表台之间的空间关系。最终车端系统还需要由法规状态机完成连续帧确认、告警时序、气囊策略接口和故障降级。