Euro NCAP 第三大类 CPD 与碰撞乘员信息上报感知算法方案

基于车内目标检测、直接感知和软件状态机的实现路线

文档目的：依据 Euro NCAP Safe Driving Occupant Monitoring Protocol v1.2 和 Technical Bulletin SD-102 v2.0定义第三大类 Occupant Presence 中 Child Presence Detection（CPD）和 Crash Occupancy Information 的感知算法边界、目标检测模型、雷达辅助接口、目标计数方法、软件状态机输入以及数据采集和验证要求。

方案结论：感知算法侧以车内目标检测为主，检测成人、不同年龄段儿童、CRS、脚部空间儿童和可见乘员目标，输出目标类别、bbox、置信度、遮挡和有效性。对于睡眠、毯子覆盖、后向 CRS 遮阳罩和大面积遮挡等视觉证据不足的场景，接收雷达等直接感知模块输出的呼吸、微动和车内生命存在结果。软件侧结合车门、锁止、点火和行程事件完成 CPD 状态机、报警和干预；碰撞信息侧持续保存目标数量、儿童 CRS 数量和安全带使用信息。

一 法规要求与感知边界

Safe Driving Protocol v1.2 第 3.1.1 节要求 CPD 使用 direct sensing、每次行程开始时默认开启，并覆盖不超过 6 岁的儿童。直接感知的定义包括心跳、呼吸、运动或其他生命迹象。SD-102 v2.0 要求 OEM dossier 说明传感器原理、安装位置、检测输出、触发阈值、灰区、干扰、覆盖区域、机器学习样本和告警时序。法规规定的是检测能力和验证证据，没有指定必须使用某一类摄像头、雷达或模型结构。

本方案将目标检测、直接生命感知、感知融合和法规状态机分开定义。目标检测模型不直接负责报警时序；雷达信号处理和生命存在判断属于感知接口的一部分；软件状态机负责将视觉、雷达和车辆信号组合为儿童遗留、儿童进入未锁车辆、升级报警和干预状态。

| 功能 | 感知侧输出 | 软件侧职责 |
| --- | --- | --- |
| 儿童存在 | 可见儿童目标、类别、bbox、置信度；雷达生命存在接口 | 融合为 PRESENT / ABSENT / UNKNOWN |
| 无人照看 | 成人和儿童目标状态、目标数量 | 结合驾驶员离开、车门、锁止和行程状态 |
| CPD 告警 | 儿童目标持续存在和目标数量 | 初始告警、升级告警、取消和干预时序 |
| 碰撞乘员信息 | 成人、儿童、CRS 目标及数量 | 持续缓存、碰撞瞬间冻结并写入 eCall MSD |
| 安全带使用 | 可复用锁扣信号接口 | 统计 belt in use；正确佩戴属于独立评分能力 |

二 总体技术路线

车内摄像头图像进入目标检测模型，模型输出可见成人、儿童、儿童座椅、脚部空间儿童和其他辅助目标，接口字段为目标类别、bbox、置信度、遮挡和有效性。对于视觉无法确认的场景，接收雷达或其他直接感知模块输出的呼吸、微动和车内生命存在结果。软件融合模块根据目标清单、目标数量和直接感知结果形成儿童存在状态，再由 CPD 状态机根据车辆事件执行报警和干预。

| 阶段 | 模块 | 主要输入与输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车内目标检测 | RGB/NIR 图像 -> 目标框、类别、置信度 |
| 2 | 目标后处理与计数 | 目标框、类别、置信度 -> 目标清单和目标数量 |
| 3 | 雷达直接感知接口 | 雷达处理结果 -> 呼吸、微动、生命存在、信号质量 |
| 4 | 时间稳定与融合 | 视觉和雷达结果 -> PRESENT / ABSENT / UNKNOWN |
| 5 | CPD 状态机 | 儿童存在、成人状态、车门和锁止 -> 警告/干预事件 |
| 6 | 碰撞信息缓存 | 行程期间状态 -> 乘员数量、儿童 CRS、belt in use、eCall 字段 |

三 车内目标检测模型

3.1 检测类别设计

目标检测模型负责定位和分类可见目标。年龄段可以作为工程类别直接训练，但法规重点是覆盖新生儿到 6 岁并证明最差条件下的检测能力，不要求输出医学意义上的精确年龄。建议使用可解释的类别命名，并将年龄类别与成人类别作为检测结果的一部分，供目标计数、CPD 分类和碰撞信息模块使用。

| 类别 | 含义 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| adult | 可见成人乘员 | 成人在车内状态、碰撞人数统计 |
| newborn | 新生儿或新生儿测试工具可见部分 | CPD 难例检测 |
| child_1yo | 约 1 岁儿童 | CPD 年龄覆盖和目标计数 |
| child_3yo | 约 3 岁儿童 | CPD 遗留和进入未锁车辆场景 |
| child_6yo | 约 6 岁儿童 | CPD 遗留和进入未锁车辆场景 |
| rear_facing_crs | 后向儿童约束系统 | CRS 和儿童目标检测 |
| forward_facing_crs | 前向儿童约束系统 | CRS 和儿童目标检测 |
| booster_seat_or_cushion | 儿童增高座椅或增高垫 | 儿童 CRS 统计 |
| blanket_or_sunshade | 毯子或后向 CRS 遮阳罩 | 识别视觉遮挡和降低视觉置信度 |

实际项目可根据摄像头视场和车型把上述类别合并为 child、adult、CRS ，也可以保留年龄段类别。无论类别如何定义，模型都应输出检测框、类别、置信度、遮挡比例、截断比例和图像质量。大面积遮挡时不得把没有检测框直接解释为无人，应输出低置信度或 UNKNOWN 候选，等待雷达和后续状态判断。

3.2 目标输出与数量统计

模型只需对摄像头视场内的成人、儿童、CRS、脚部空间儿童和辅助目标进行检测，并输出目标类别、bbox、置信度、遮挡比例、截断比例和图像质量。数据采集仍需覆盖所有可能座位、所有座椅行、可移动座椅位置、可选和可拆卸座椅，以及驾驶员座位、脚部空间和可能藏匿区域；这些是法规场景覆盖要求，不是模型输出字段。

1. 对每个检测框记录原图坐标、检测类别、置信度、遮挡比例和截断比例。

2. 按检测类别分别统计成人、儿童目标数量。

3. 对可移动座椅、不同座椅行和不同视场分别采集数据，验证目标检测不因配置变化失效。

4. 对脚部空间和车厢内可能藏匿儿童的位置单独采集目标检测样本。

5. 当目标检测不稳定或大面积遮挡时输出 UNKNOWN 候选，交给雷达和时序融合模块处理。

四 CPD 直接感知与雷达辅助

4.1 为什么目标检测不能单独覆盖 CPD

SD-102 的测试包括新生儿、睡眠儿童、毯子覆盖、后向 CRS 遮阳罩、无肢体运动、夜间和脚部空间。睡眠儿童按只有呼吸动作、头和四肢保持静止的情况测试。此时视觉模型可能只有毯子、CRS 或局部人体证据，普通目标检测不能稳定证明儿童仍然存在。因此目标检测应承担可见目标定位，直接生命感知应补充视觉盲区。

4.2 雷达

雷达接口只需向软件提供车内生命存在、呼吸、微动、信号质量和传感器健康状态，不要求输出座位定位。

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| respiration_present | 布尔值 | 是否检测到呼吸相关信号 |
| respiration_rate | 浮点数 | 呼吸频率或估计范围 |
| motion_level | 枚举 | 无运动、微动或大幅运动 |

建议视觉和雷达融合输出三态结果：PRESENT、ABSENT、UNKNOWN。视觉目标暂时消失但雷达仍检测到呼吸或微动时，车内生命存在状态保持 PRESENT；视觉和雷达均检测不到时结合多帧时序判断，而不是直接输出 ABSENT。这样可以覆盖被毯子遮挡、摄像头过曝、夜间和局部遮挡场景。

五 CPD 状态机输入与告警边界

5.1 感知输出与无人照看判断

CPD 的报警对象是无人照看的儿童。检测到儿童不等于立即报警，必须结合成人状态和车辆事件。本方案选择融合成人目标状态；(成人/儿童分类并不是所有 CPD 系统的统一强制输出)成人状态可以由成人目标检测、驾驶员车门、主控开关、钥匙状态等共同提供。感知算法输出成人和儿童目标状态，软件状态机负责判断成人是否仍在车内、儿童是否持续存在以及是否满足报警触发条件。

| 输入状态 | 感知输出 | 状态机用途 |
| --- | --- | --- |
| 儿童存在 | child_present、目标数量、置信度 | 判断是否存在需要关注的儿童 |
| 成人存在 | adult_present、目标数量、置信度 | 判断是否有成人仍在车内 |
| 视觉质量 | occluded、low_confidence、unknown | 触发雷达辅助或延长评估 |
| 雷达生命信号 | 呼吸、微动、车内 presence | 覆盖视觉盲区和睡眠场景 |
| 车辆事件 | 主控、车门、锁止、钥匙、挡位 | 确定行程和报警计时起点 |

5.2 锁车后的儿童遗留场景

协议要求车辆锁止后发现无人照看的儿童时启动警告，最多允许 15 秒完成占用评估。建议状态机按照 LOCKED -> ASSESSING -> CHILD_CONFIRMED -> INITIAL_WARNING 运行。视觉目标检测、雷达直接感知和成人状态必须在评估窗口内形成稳定结果；报警触发和后续计时由软件完成。

5.3 儿童进入未锁车辆场景(3YO,6YO,NO_CRS)

儿童进入未锁车辆时，协议允许从车门完全关闭起最多 10 分钟启动初始警告。车门可以启用儿童锁，车辆仍保持未锁。此时状态机需要保存 child_access_time、door_closed_time 和 child_presence_state，不能使用锁车事件作为唯一触发条件。

5.4 初始、升级和干预

初始警告至少持续 3 秒，并且车外近处人员能够听到、看到或感受到，且应区别于普通锁车提示。若儿童仍存在且车门关闭并锁止，升级警告原则上在初始警告结束后 90 秒内开始，每次至少 15 秒、至少每分钟重复一次、持续不少于 20 分钟；升级期间还应提供车外可见且能说明告警原因的提示。干预限于主动降低高温风险的措施、解锁车门或启动救援联系；高优先级手机通知属于干预之外的附加通知，应在锁车后 10 分钟内或首次升级警告后 5 分钟内启动，温度或温度梯度达到临界时应立即启动。模型不直接发出报警，模型只提供状态机所需的儿童和成人感知结果。

| 状态 | 进入条件 | 软件动作 |
| --- | --- | --- |
| JOURNEY_ACTIVE | 主控开关开启 | CPD 默认开启，持续采集视觉和直接感知 |
| ASSESSING | 锁车或车门关闭后的评估窗口 | 锁车遗留场景最多 15 秒完成占用评估；未锁车场景从车门完全关闭起最多 10 分钟启动初始警告 |
| INITIAL_WARNING | 儿童存在且无人照看 | 至少 3 秒初始警告 |
| ESCALATION | 儿童继续存在、门关闭并锁止 | 90 秒内启动，至少每分钟重复并持续 20 分钟 |
| INTERVENTION | 达到干预时限或温度临界 | HVAC、解锁或救援；附加通知按独立时限 |
| REASSESSING | 警告取消后重新锁车 | 儿童仍在时重新触发升级周期 |

5.5 延迟、取消和重新触发

初始警告允许照护者有意延迟一次，最长 10 分钟；延迟操作应在车辆附近进行，并与取消警告采用不同操作。取消初始警告不得改变后续升级警告时序，但开门事件按协议处理。升级警告取消后，若儿童仍在车内且车辆重新锁止，应在重新锁车后 90 秒内触发新的升级警告周期。软件必须分别记录延迟、确认、取消、开门、重新锁车和干预事件，实验室可据此测量完整时序。

5.6 CPD 开关和行程结束

CPD 在每次行程开始时默认开启。允许单次行程临时关闭，也允许最长 30 天的长期关闭；长期关闭到期后应请求驾驶员确认继续关闭，忽略或拒绝确认时系统应重新启用。关闭状态需要专用提示：关闭时显示不少于 10 秒，点火关闭后再显示不少于 5 秒；没有物理点火关闭操作时，按协议规定的挡位或驾驶员安全带事件触发提示，不能仅用驾驶员车门打开事件触发。CPD 行程按主控开关关闭且驾驶员车门打开后 15 分钟结束。

露营模式和宠物模式也必须纳入关闭逻辑验证，确保 CPD 不会因模式切换而被意外关闭。软件接口应明确 CPD enabled、deactivation reason、deactivation expiry、telltale state 和 re-arm state，便于 SD-102 实验室检查。

六 碰撞乘员信息感知方案

6.1 法规输出内容

Safe Driving Protocol v1.2 第 3.2 节要求将碰撞时检测到的乘员数量写入 eCall 消息，并要求 OEM 说明乘员检测方法和 MSD 写入方式。乘员状态应从行程开始持续确定到行程结束，覆盖所有可用座位、第三排、可选座位、可拆卸座椅和可调座椅位置。包含使用中的安全带数量；还需要检测所有 CRS 中的儿童，包括整体式安全带、ISOFIX、增高座椅和增高垫。

6.2 视觉人数统计

视觉目标检测可以作为人数统计的主要输入，模型输出每帧目标清单和目标数量。跨帧去重、短时保持和碰撞时刻冻结由软件完成；目标短时被遮挡时保留最后可信的目标状态。

6.3 安全带使用信号复用

碰撞乘员信息中的 belt in use 可以使用安全带锁扣传感器的结果。锁扣信号用于判断安全带是否插入以及统计使用中的安全带数量；前述安全带正确佩戴视觉方案中的 CORRECT、LAP_ONLY、BELT_BEHIND_BACK 等输出属于 Seatbelt Usage 的独立评分能力，不应与碰撞信息中的 belt in use 混为一谈。

| 字段 | 主要来源 |
| --- | --- |
| adult_count / child_count | 目标检测结果 |
| children_in_crs | CRS/儿童目标检测结果 |
| belt_in_use | 安全带锁扣传感器 |
| correct_belt_routing | 安全带视觉方案 |

七 数据采集与标注要求

7.1 CPD 场景数据

儿童遗留：新生儿后向 CRS、1 岁后向 CRS、3 岁前向 CRS、6 岁儿童；覆盖睡眠、清醒、肢体静止和肢体运动。

遮挡：肩部以下覆盖毯子、后向 CRS 遮阳罩、CRS 结构遮挡、座椅遮挡和局部人体出框。

进入未锁车辆：3 岁儿童无 CRS 躺在后排、坐/跪在脚部空间；如系统具备成人/儿童分类， 6 岁儿童无 CRS、清醒活动以及双膝跪在两个前排座椅之间的场景。

负向用例：SD-102 的 5th female sensing 场景用于确认系统不应因该场景触发 CPD。

空间覆盖：所有座椅行、可移动座椅、可选座椅、可拆卸座椅、驾驶员座位和前后脚部空间。

环境变化：白天、夜间、低照度、逆光、直射阳光、车内反射、摄像头部分遮挡和雷达干扰。

时间变化：锁车、车门关闭、解锁、开门、重新锁车、初始警告取消和升级警告取消。

| 测试年龄 | 睡眠呼吸参考频率 | 主要睡眠条件 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿 | 30 次/分钟 | 后向 CRS；毯子覆盖；四肢和头部静止；使用遮阳罩 |
| 1 岁 | 22 次/分钟 | 后向 CRS；睡眠静止和清醒活动；毯子覆盖 |
| 3 岁 | 20 次/分钟 | 前向 CRS；睡眠静止和清醒活动 |
| 6 岁 | 18 次/分钟 | 前向 CRS；睡眠静止和清醒活动 |

SD-102 将睡眠状态定义为只有呼吸运动，头部和四肢保持静止；使用真人时呼吸频率允许合理变化。测试毯子睡眠场景时，毯子从肩部覆盖到脚部、手臂放在毯子下；清醒活动场景时，毯子从胸部覆盖到脚部、手臂在毯子上方。新生儿和 1 岁后向 CRS 场景应使用规定 CRS 和头部遮阳罩条件。

7.2 碰撞信息数据

所有成人座位的有人、无人、系带和未系带状态，覆盖座椅调节前后位置。

所有 CRS 中的儿童，覆盖整体式安全带、ISOFIX、前向/后向 CRS、增高座椅和增高垫。

不同座位行、第三排、可选座椅和可拆卸座椅，按车型最差配置采集。

乘员短时遮挡、上下车、座椅调整和相邻目标靠近，验证目标去重和状态保持。

7.3 标注字段

| 对象 | 必须标注 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 检测目标 | 类别、bbox、置信度、遮挡率、截断率 | 训练目标检测和覆盖分析 |
| 目标状态 | 类别、bbox、confidence、validity、时间段 | 目标数量统计 |
| CPD 生命信号 | 呼吸、微动、信号质量、车内生命存在 | 训练/验证直接感知接口 |
| 车辆事件 | 主控、点火、车门、锁止、钥匙、挡位 | 回放 CPD 状态机时序 |
| 碰撞输出 | 碰撞时刻、成人数、儿童 CRS 数、belt in use | 验证 eCall/MSD 输出 |

SD-102 要求测试工具不能成为系统开发的唯一数据来源。应使用真实人类或经过验证的替身比较车内输出，并记录新生儿到 6 岁儿童的年龄、体重、身高、体型和传感器相关数据。光学系统需要证明白天和夜间检测能力；雷达系统需要记录与传感器性能相关的信号数据。

7.4 OEM dossier 与实验室验证资料

| 资料项 | 需要说明的内容 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 传感器类型、原理、频率、安装位置、覆盖区域和车型座椅配置 |
| 感知输出 | 呼吸、运动、微动、儿童/成人分类能力、触发阈值和灰区 |
| 最差条件 | 新生儿至 6 岁、静止和活动、CRS、毯子、遮阳罩、空座椅调节 |
| 干扰评估 | 阳光、夜间、无线电/电磁干扰和其他可能影响传感器的因素 |
| 机器学习样本 | 训练/验证样本数量、儿童年龄、身高、体重、体型和场景分布 |
| 测试工具 | 替身验证、与真人在车内的直接输出比较、最差样本说明 |
| HMI 与时序 | 初始/升级警告、延迟、取消、干预、提示灯、文案和时间记录 |
| 模式和应用 | 临时/长期关闭、宠物/露营模式、手机应用、OTA 更新和实验室触发方法 |
| 仿真行程 | 如需先模拟行程，写明实验室如何启动和结束模拟行程 |

八 模型验证与接口输出

目标检测模型验证包括各类别 Recall、Precision、mAP、不同视场和不同遮挡程度下的指标；人数统计验证包括全行程人数跳变、短时遮挡恢复和碰撞时冻结正确率；雷达接口验证包括呼吸存在率、微动检测率、信号质量和最差位置。最终 CPD 验证还需测量从锁车或车门关闭到告警开始的时延，以及升级告警和干预时间。

| 接口字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| target_count | 整数 | 成人、儿童和 CRS 等目标数量 |
| occupant_class | 枚举 | adult、newborn、child_1yo、child_3yo、child_6yo 等 |
| bbox / confidence | 数组/浮点数 | 目标框和检测置信度 |
| child_presence/adult | 枚举 | PRESENT、ABSENT、UNKNOWN |
| radar_presence / respiration | 枚举/浮点数 | 雷达生命存在、呼吸和微动接口 |
| belt_in_use | 布尔值 | 安全带锁扣使用状态 |
| timestamp | 整数 | 统一时钟时间戳 |

目标检测和雷达模块均应输出时间戳、质量和有效性。低置信度、强遮挡或传感器故障时输出 UNKNOWN 或 INVALID，不应静默丢弃。软件状态机根据这些状态实现等待、再次评估、报警和降级。

九 实施流程

1. 完成摄像头视场、车内座椅配置、脚部空间和雷达区域的覆盖标定。

2. 依据 SD-102 场景采集新生儿、1 岁、3 岁和 6 岁儿童及成人数据，覆盖 CRS、毯子、遮阳罩、睡眠、运动、夜间和座椅变化。

3. 训练车内目标检测模型，输出成人、儿童、CRS、脚部空间和辅助遮挡类别。

4. 整理检测框为目标清单，建立目标数量统计和短时遮挡状态保持。

5. 定义并接入雷达直接感知接口，验证呼吸、微动、区域位置和信号质量输出。

6. 将视觉和雷达结果交给融合软件，输出 PRESENT、ABSENT 和 UNKNOWN。

7. 由软件状态机实现 CPD 默认开启、锁车/未锁车触发、初始警告、升级警告、取消、重新锁车和干预。

8. 复用乘员状态和安全带锁扣信号形成碰撞信息，持续缓存并在碰撞时写入 eCall/MSD。

9. 完成量化、车端延迟、实车场景、实验室复现和 SD-102 dossier 证据整理。

十 最终结论

第三大类的感知算法主线可以定义为：车内目标检测负责检测成人、不同年龄段儿童、CRS、脚部空间儿童和可见乘员，并输出目标清单与人数统计；雷达或其他直接感知模块负责补充睡眠、毯子覆盖、后向 CRS 遮阳罩和大面积遮挡情况下的呼吸、微动和生命存在；软件融合和状态机负责无人照看判断、告警时序、干预和 eCall 字段组织。

碰撞信息中的 belt in use 可以直接使用安全带锁扣传感器，并与目标检测得到的目标数量组合；前述安全带正确佩戴方案中的正确走向和错误使用识别属于独立评分能力。该边界使视觉模型、雷达感知、软件状态机和车辆信号接口职责清晰，同时满足 CPD 直接感知、覆盖最差场景、持续确定乘员状态和碰撞信息上报的法规要求。